








Tehnički list










Artikl boj 199



  Lithofin komplet za sprečavanje klizanja na glatkim površinama



   ANTI-RUTCH SET

Opis

Lithofin komplet za sprečavanje klizanja sastoji se od sredstva za predčišćenje i tekućine za sprečavanje klizanja. 
Namijenjen je za sprečavanje klizanja na glatkim keramičkim, emajliranim površinama i na prirodnom kamenu.

Sredstvo za predčišćenje: blago alkalno sredstvo za čišćenje namijenjeno je otklanjanju masnih onečišćenja na keramičkim površinama i površinama od prirodnog kamena.
Tehnički podaci:

Gustoća: cca 1,0 g/cm3
pH vrijednost: cca 10 

Izgled: tekuć, žučkast
Miris: nespecifičan

Topivost u vodi: potpuno topivo

Tekućina za sprečavanje klizanja: sredstvo koje sadrži fluorid za hrapavljenje keramičkih i granitnih površina 

Tehnički podaci:

Gustoća: cca 1,0 g/cm3
pH vrijednost: cca 3 

Izgled: tekuć, crvenkast
Miris: nespecifičan

Topivost u vodi: potpuno topivo

Osobine

Lithofin sredstvo za sprečavanje klizanja kemijski reagira s keramičkim i emajliranim površinama te s prirodnim kamenom koji sadrži silikate, otapajući sitne sastavnice površine. Na taj način nastaju mikroskopski sitna udubljenja. To pak dovodi do povećanog otpora pri klizanju te površine više nisu skliske. 
Područje primjene

Za tretiranje glatkih površina, posebice fine kamenštine, glazirane keramike, emajla i prirodnog kamena, kao što su uglačani granit, gnajs itd. Tretirati je moguće i mokre površine.
Obrada

1. Priprema: površinu valja temeljito očistiti. Sredstvo za predčišćenje razrijediti vodom u omjeru 1:5 te nanijeti spužvom. Tretiranu površinu potom očistiti grubom stranom spužve. Ukoliko je površina jako zamazana, koristite nerazrijeđeno sredstvo. Očišćenu površinu nakon toga dobro isperite vodom i osušite.

2. Postupak: isprobajte na neupadljivu mjestu te odredite vrijeme djelovanja. Lithofin tekućinu za sprečavanje klizanja nanesite na očišćenu i suhu površinu te drugom spužvom odmah ravnomjerno rasporedite (koristite priložene zaštitne rukavice). Na površini mora nastati vidljiv film Tijekom djelovanja tekućinu više puta raznosite spužvom, eventualno dodajte još sredstva. Ni u kojem slučaju ne dopustite da se sredstvo osuši (djeluje jedino u tekućem stanju!). Izbjegavajte nastanak pjene. Iscijeđenom spužvom isprobajte kliže li se površina te tretman okončajte kad ste zadovoljni rezultatom.
3. Završetak: Nanesite nekoliko kapi sredstva za predčišćenje i malo vode na površinu, rasporedite i odmah obrišite. Dobro isperite čistom vodom. Gotovo!

Važno, molimo obratite pozornost: nerazrijeđeno sredstvo nikako ne smije dospjeti na osjetljive površine (polirani vapnenac, mramor, lak, drvo, eloxal, tepisi ili slično). Ukoliko se to dogodi, sredstvo odmah uklonite. Zaštitite graničnike od metala i površine koje ne treba tretirati.

Površina prije tretiranja mora biti potpuno čista, bez masnoće ili bilo kakvih drugih premaza. Temperatura površine prilikom rada s ovim sredstvo mora biti između 10°C i 25°C. Isključite podno grijanje. Površina će mikroskopski gledano ostati trajno promijenjena. Nije podobno za akrilne kade i sličnu plastiku. Površine visokog sjaja i polirane površine upotrebom ovog sredstva gube sjaj. Prirodni kamen može posvijetliti. Svakako je potrebno probno tretiranje. 
Potrošnja: komplet je dovoljan za tretiranje do otprilike 6 m2.

Skladištenje: skladištiti zatvoreno na hladnom i prozračnom mjestu. Proizvod može ostati uskladišten oko 3 godine. 

Daljnja obrada
Za granit i drugi prirodni kamen preporučuje se impregnacija sredstvom protiv mrlja Lithofin MN-Fleckstop te redovita njega sredstvom Lithofin MN-Wischpflege.
Zaštita okoliša

Tenzidi u sredstvu su prema Zakonu o sredstvima za čišćenje (WRMG) biološki razgradivi. Sredstvo ne sadrži fosfate.

Zbrinjavanje: u odvod uliti samo razrijeđeno. Spremnici su izrađeni od ekološki neškodljivog polietilena (PE) te ih je moguće reciklirati. Isprane spremnike moguće je zbrinuti u okviru sustava odlaganja korisnog otpada (pogledajte uputu na etiketi).

Sredstvo za predčišćenje: kontejner AVV 07 06 08*. WGK (klasa opasnosti po vode) 2 prema VwVwS (Upravni propisi o materijalima koji ugrožavaju vode) od 17.5.1999.

Tekućina za sprečavanje klizanja: kontejner 160303*. WGK (klasa opasnosti po vode) 1 prema VwVwS (Upravni propisi o materijalima koji ugrožavaju vode) od 17.5.1999.

Sigurnost

Uredba o opasnim tvarima, sredstvo za predčišćenje: oznaka prema Smjernici EZ-a 1999/45/EG: Xi, nadražuje. Nadražuje oči. Ne smije dospjeti u dječje ruke. U slučaju gutanja odmah potražiti savjet liječnika te mu pokazati ambalažu i etiketu. Sadrži < 5-15% neionskih tenzida, pomoćne tvari. UBA 0790 0133.

Uredba o opasnim tvarima, tekućina za sprečavanje klizanja: oznaka prema Smjernici EZ-a 1999/45/EG: C, nagriza. Sadrži amonij-hidrogendifluorid. Opasno po zdravlje. U slučaju gutanja nagriza. Čuvati pod ključem i izvan dosega djece. U slučaju da dospije u oči, oči odmah isprati vodom te konsultirati liječnika. U radu sa sredstvom koristiti prikladnu zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice te zaštitne naočale/zaštitu za lice. Kapljice sredstva odmah dobro isprati. U slučaju nezgode ili mučnine odmah kontaktirati liječnika, ako je moguće predočiti mu etiketu. UBA 0790 0134 ADR2003/GGVSE (Uredba o prijevozu opasnih tvari cestom i željeznicom): oznaka za transport: VE- oznaka: UN2817, podaci na tovarnom listu: nema, male količine.
Jedinice pakiranja (VE)

Komplet sadrži 250 ml sredstva za predčišćenje, 250 ml tekućine za sprečavanje klizanja, 2 spužvice, rukavice, iscrpne upute. (10 kom u kutiji).

Ova informacija daje neobavezne savjete. Primjenu proizvoda valja prilagoditi uvjetima na mjestu primjene i površinama koje se tretiraju. Ukoliko ne postoji iskustvo u primjeni ili postoji bilo kakva sumnja, proizvod valja isprobati na ograničenoj površini. (D12.02hps)

Zastupstvo-distribucija-prodaja: SJAJ KAMEN d.o.o. - www.sjaj-kamen.hr
Trg Antuna Mihanovića 3 - 10040 ZAGREB, Tel:01/2007-570, 098/471-227, fax:01/2020-182, 
e-mail:dragica@sjaj-kamen.hr

Proizvodnja i distribucija: LITHOPHIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik – Pošt. pret. 1134 – D-73236 Wendlingen

Telefon (07024) 94 03-0 – telefaks (07024) 94 03-04 – e-mail:@lithofin.de  - http:/www.lithofin.de  
















