








Tehnički list










Artikl boj 155
 Lithofin Balkon-Und Terrassendicht-vodoodbojna zaštita

Vrh obrasca

Opis
Lithofin Balkon-und Terrasendicht impregnacija na bazi  otapala i silkosanskih spojeva. Zabrtvljuje površinu i odbija vlagu, vodu.  

Proizvod prodire u porozne površine 

stepenica, balkona, terasa, bazena, fasada 

te zatvara porozne površine i čini ih vodonepropusnim. 

Sprječava prodor vode, vlage, pljesni,

mahovine,  štiti površine od štetnih

utjecaja u zimskim uvjetima, zatvara

manje pukotine do 0,2 mm.

Površine su zaštićene od vremenskih

utjecaja vlage, manje osjetljive na 

prljavštinu te imaju duži vijek trajanja. 
Sposobnost  difuzije propusnosti vodene 

pare i dalje ostaje sačuvana. 

Izgled tretiranih površina neznatno  

ili uopće se ne mijenja

Učinkovitost impregnacije ovisno o 

vremenskim uvjetima traje oko 3 do 4 godina
Tehnički podaci :
Gustoća : ca.0 , 8 g / cm ³ 

Plamište : 35 ° C (CC )
Izgled : tanki , bezbojna , jasno
Miris : aromatičan
Topivost u vodi : Nije topiva
Područje primjene;
Za preventivnu zaštitu novog balkona 

bazena, kao i starih propuštajućih površina.
Podloge: porozne površine glazirane

keramike,  klinker, prirodni kamen 

kao što su pješčanik , granit , betonski

kamen, porozne cementne fuge itd.

Podloga mora biti suha i čista .Mogu se tretirati pukotina do 0,2 mm.
Proizvod prije upotrebe promućkat , 

razliti i ravnomjerno rasporediti tako da 

cijela površina dobije dovoljno tekućine.

Nakon otprilike 10 minuta, višak gumenim brisačem sakupiti i krpom  pokupiti
Napomena: 

Temperatura pri obradi treba biti između

oko 10 do 20 °C. Kod pojedinih vrsta materijala izgled tretiranih površina mijenja se u tamniji ton. Nije moguće tretiranje vlažne površine. Prije početka radova napraviti probni uzorak

----------------------------------------------------------------

Proizvodnja i distribucija: LITHOPHIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik – Pošt. pret. 1134 – D-73236 Wendlingen

Telefon (07024) 94 03-0 – telefaks (07024) 94 03-04 – e-mail:@lithofin.de  - http:/www.lithofin.de  

Vrijeme sušenja:

cca . 2 sata, puni učinak postiže 

se nakon 2 dana.
Potrošnja: cigle , klinkera : 6-8 m² / L , 

Grubi,  piljeni granit : 5-15 m² /L , 

Pješčanik: 5-8 m² /L .

Ovisno o podlozi , za vrlo upijajuće 

površine  potrošnja može varirati .
Skladištenje: 

U hladnom i suhom prostoru proizvod može biti uskladišten oko 3 godine. Otvorenu ambalažu potrošiti što je prije moguće.

Sigurnost

Tijekom i nakon rada omogućiti dobro provjetravanje. Ne koristiti u prostorima u kojima se nalaze otvorene ili lako upakirane namirnice.

Sadržaj: >30% alifatskih ugljikovodika, polisiloksan, pomoćne tvari.

Švicarska: ne potpada u skupinu otrova. BAGT br. 74 228.

Odredba o opasnim tvarima: oznaka prema Direktivi EZ-a 1999/45/EG: Xn, štetno po zdravlje, N, štetno po okoliš. Zapaljivo. Otrovno za vodene organizme, u vodama može imati dugoročno štetno djelovanje. Štetno po zdravlje: u slučaju gutanja može uzrokovati oštećenja pluća. Pare mogu uzrokovati pospanost i ošamućenost. Ne smije dospjeti u dječje ruke. Ne udisati pare. Izbjegavati dodir s kožom. U slučaju gutanja ne izazivati povraćanje. Odmah potražiti pomoć i savjet liječnika uz predočenje ambalaže ili ove etikete.

	ADR2003/GGVSE: Oznaka za transport

	VE
	Oznaka VE
	Podaci na otpremnoj dokumentaciji

	a, b
	UN1993
	nema, ograničena količina

	c
	listić 3

UN1993
	zapaljiv tekući materijal, 

(nije viskozan), (


Jedinice pakiranja (VE)

a) 1-litarska boca sa sigurnosnim zatvaračem (20 kom u pakiranju)

b) 5-litarski kanistar (s kom u pakiranju)

c) 10-litarski kanistar (pojedinačno)

Ova informacija daje neobavezne savjete. Primjenu proizvoda valja prilagoditi uvjetima na mjestu primjene i površinama koje se tretiraju. Ukoliko ne postoji iskustvo u primjeni ili bilo kakva sumnja, proizvod valja isprobati na ograničenoj površini. (D12.02hps)

---------------------------------------------------------------

 Zastupstvo-prodaja:SJAJ KAMEN d.o.o.

 www.sjaj-kamen.hr - Trg  Antuna Mihanovića 3, Zagreb

 Tel.01/2007-570,fax:01/2020-182,mob:098/471-227,        

 e-mail:dragica@sjaj-kamen.hr

