                                                                                                    Tehnička uputa br. 110
Lithofin KF-Zementschleierentferner

odstranjivač cementne koprene (mat-odsjaja) na premazu 
Opis: Poseban proizvod iz Lithofinovog programa za keramiku, pločice i klinker (KF).Lithofin KF-sredstvo za odstranjivanje cementne koprene,na premazu je koncentrirano čistilo, koje sadrži mješavinu posebnih kiselina kao i pomoćne djelotvorne tvari.
Sredstvo je vrlo djelotvorno i da se isprati vodom. Posebice je slabog mirisa i ne razvija pare.
Svojstva:Lithofin KF-odstranjivač cementne koprene na premazu otapa anorganske nečistoće kao što je cementna koprena na premazu, ostatke žbuke, mnoge eflorescencije (cvjetanja) kao i naslage hrđe i vapnenca, tako da se oni mogu zajedno s tekućinom za čišćenje obraditi i potpuno isprati (bez ostataka).

Tehnički podaci:

Gustoća: ca. 1,09 g/cm3

Izgled:  bistar, narančastocrven
Miris: voćno-kiselkast

Topivost u vodi: vrlo dobra

pH-vrijednost: < 1 (koncentrat)

Područje primjene: Blagi miris čini Lithofin KF-sredstvo za odstranjivanje cementne koprene na premazu posebno prikladnim za korištenje u unutrašnjim prostorima, na svim keramičkim površinama, koje se moraju očistiti posebice nakon fugiranja. Na taj način prirodna struktura boje podloge opet izlazi na vidjelo. Potpuno uklanjanje i nevidljivih ostataka žbuke u fugama pretpostavka je za neproblematične obloge.
Podloge: Prema kiselinama postojane keramičke zidne i podne pločice, klinker-ploče, gruba keramika, fina keramika, obloge od opeke i gline i Cotto-obloge.
Primjena:Lithofin KF-odstranjivač cementne koprene na premazu ovisno o debljini cementne koprene razrijediti ca. 1:5 – 1:15, nanijeti na prije navlaženu površinu te razmazati strugalom (četkom za struganje) ili sl. Nakon što djeluje nekoliko minuta pročetkati te upiti usisavačem ili krpom za brisanje. Očišćenu površinu dobro naknadno oprati s puno vode. Tvrdokorna mjesta eventualno obraditi nerazrijeđenim proizvodom odnosno ponoviti postupak.

Molimo pripazite: Ovo sredstvo ne smije se koristiti na površinama osjetljivim na kiseline kao što su emajl, cink, eloksal, mramor, vapnenac, određene pločice (dekor-pločice), drvo i sl. Zaštititi susjedne površine. Oprati prskalicu. U slučaju dvojbe ili kad se radi bez 
iskustva sredstvo treba isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Izdašnost: ca. 12-30 m2/litra ovisno o vrsti i jačini onečišćenja.

Upozorenje: Kod vrlo jakih i tvrdokornih onečišćenja preporučamo Lithofin KUKUe.

Skladištenje: U hladnom i zaključanom prostoru, sposoban za skladištenje ca. 5 godina.

Zaštita okoliša: Sadržani tensidi su prema WRMG biološki razgradivi. Bez fosfata.

WGK 1 prema VwVws od 17.5.99

Zbrinjavanje otpada: Ključ za gospodarenje otpadom AVV 060 106*. Ambalaža je od polietilena (PE) koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).  
Sigurnost
Sastavne tvari: <5% neionski tensidi, kiseline, pomoćne tvari. UBA 0790 0077.

Švicarska: GK4, BAGT-br.91 475.
Propis za opasne tvari: Označavanje prema EZ-smjernici 1999/45/EG:Xi, nadražujuće. Nadražuje oči i kožu. Ne smije dospjeti u ruke djece. Dođe li ovo sredstvo u doticaj s očima odmah temeljito isprati vodom te potražiti savjet liječnika. Ukoliko se sredstvo proguta odmah otići liječniku i pokazati pakiranje ili etiketu.
ADR2003/GGVSE: Označavanje za transport

VE VE-oznaka podaci na otpremnom dokumentu A UN1760     nema, budući se radi o maloj količini B,c  listić 8, nagrizajuća tekuća tvar, n.a.g. UN1760 (fosforna kiselina), 8, UN 1760, III

Jedinice pakiranja (VE)

a)boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem  

   neopasnim za djecu (10 komada u kartonu)

b) kanta od 5 litara (2 komada u kartonu)

c) kanta od 10 litara (pojedinačno)

Molimo obratite pažnju na to, da ovi podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Već prema razrjeđenju može se promijeniti kategorizacija. Ova informacija može i treba samo neobavezno savjetovati. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi. Ukoliko se nema iskustva i u svim slučajevima dvojbi proizvod treba isprobati na nekom neupadljivom mjestu. (D11.02hps)
Proizvodnja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik, D-73236 Wendlingen

Zastupstvo-prodaja:SJAJ  KAMEN d.o.o.

             www.sjaj-kamen.hr,

10 000 Zagreb, Trg Antuna Mihanovića 3,
Tel.01/2007-570, Fax:01/2020-182, mob:098/471-227,

 mail:dragica@sjaj-kamen.hr

