Lithofin KF Intensivreiniger für alle Keramik- und Feinsteinzeugbeläge

Tehnički list

Artikl boj 180

Lithofin KF Intensivreniger - Čišćenje keramičkih i glaziranih pločica

Beschreibung Opis :

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Poseban proizvod iz LITHOFIN programa

zakeramische Fliesen und Feinsteinzeug (KF). keramičke i porculanske pločice.

Alkalisches Reinigungskonzentrat mit einer ausge- Alkalni koncentrat za čišćenje sa uravno-

wogenen Kombination biologisch abbaubarer teženom kombinacijom biorazgradljivih

Reinigungskomponenten und hochwirksamen fett- komponti za visoko učinkovita  čišćenja.

und schmutzlösenden Zusätzen. Svojstva: Eigenschaften

Lithofin KF Intensivreiniger löst und entfernt auch hart- Lithofin KF Intenzivreiniger otapa i  uklanja

tvrdonäckige Allgemeinverschmutzungen, Öl- und Fett-korne  prljavštine od ulja   masti, filme, Gummi- und Schuhabrieb, Polymer- und gume,

ostakte   obuće,  polimera,Wachsschichten, Selbstglanzemulsionen usw. slojeve voska,

ostake  emulzije  itd.

Technische Daten: Specifikacije:

Dichte: ca. 1,1 g/cm³ Gustoća: 1,1 g / cm³

Aussehen: klare, leicht bräunliche Flüssigkeit Izgled: jasno, svijetlo smeđe tekućine

Geruch: leicht citrusähnlich Miris: Svjetlo citrusa slično

pH-Wert: ca. 14 (Konzentrat) pH: oko 14 (koncentrat)

Löslichkeit in Wasser: 100%. Topivost u vodi: 100%.

Anwendungsbereich Područje primjene:

Zum gründlichen Reinigen stark verschmutzter oder Za temeljito čišćenje jako zaprljanih  ili

falsch gepflegter keramischer Beläge aller Art. nepravilno održavanih svih vrsta keramičkih

pločica.Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von hoch Za redovito čišćenje održavanje

beanspruchten, stark verschmutzten Oberflächen.jako zaprljanih površina.

KF Pflegereiniger nicht voll ausreicht.Für innen und Za unutarnje i vanjske kuhinjske i

stambne površine.

Verarbeitung Primjena:

Je nach Verschmutzung Lithofin KF Intensivreiniger Ovisno o stupnju nečistoče Lithofin KF

Intensivreniger pur oder bis ca. 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen. koristiti nerazrijeđen  ili

razrijeđen sa vodom 1:10.

Mit einem Schrubber oder Wischmop verteilen und ca. Nanijeti četkom za ribanje ili spužvom.

10-20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls Ostavite djelovati  cca 10-20 minuta.

Ne dopustiti da se Mit zasuši. U međuvremenu

pročetkat sa mokrom  četkom.schrubben.

Pokupiti prljavštinu i dobro ispati vodom.Die Lösung nicht antrocknen lassen. Gummischieber abziehen, aufnehmen und 1-2mal mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen.

Dosierung bei manueller Unterhaltsreinigung: Doziranje u ručnom čišćenju i održavanju:

ca.100-200ml pro 10 Liter Wischwasser. ca.100-200ml 10 litara vode.

Dosierung bei Reinigungsautomat (Scheuer- Doziranje u strojnom čišćenjusaugmaschine): ca. 300-400 ml pro 10 Liter Wasser, sa usisnim

aparatom): 300 - 400 ml na 10 litara vode

Potrošnja- strojna obrada:

ausreichend für ca. 100-150 m² Fläche.cca 100 do 150 m².

Napomena:  primjena na mokre površine daju

bolje rezultate čišćenja.  Zu beachten ist, dass die Flächen gut nass werden,

Achtung: Nicht auf poliertem Marmor, Eloxal, lackier-Upozorenje: nije za polirani  mramor, eloksirane,

lakirten Flächen und anderen alkalieempfindlichen Unter-e i druge osjetljive površine..

Vrh obrasca

----------------------------------------------------------------

Proizvodnja i distribucija: LITHOPHIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik – Pošt. pret. 1134 – D-73236 Wendlingen

Telefon (07024) 94 03-0 – telefaks (07024) 94 03-04 – e-mail:@lithofin.de  - http:/www.lithofin.de

Preporuka: Prije upotrebe napraviti probu

na neupadljivom mjestu

Ergiebigkeit: Je nach Verschmutzung Potrošnja:

Ovisno o onečišćenju ca. 10-15 m² / Liter bei konzentrierter Anwendung, 10-15 m² / 1L za primjenu

koncentrata,  ca. 50-300 m² / Liter bei verdünnter Anwendung. oko 30-50 m² / lL u razrijeđenom

oblikuauszuprobieren.(D6.15cd)

Skladištenje:

Kühl und verschlossen, mehrere Jahre lagerfähig. U suhom  i hladnom prostoru  nekoliko godina.

Sastojci: Umweltschutz

Die enthaltenen Tenside sind gemäß WRMG bio- Površinski aktivne tvari u skladu WRMG bio-

logisch abbaubar. logično razgradiv. Phosphatfrei. Bez fosfata.

WGK 2 nach VwVwS vom 17.5.99. WGK 2 prema VwVwS od 17.05.99.

Entsorgung: Abfallschlüssel AVV 060 299. Nur Odlaganje: Otpad ključ AVV 060 299. Samo

verdünnt ins Abwasser geben. razrijeđen daje u otpadnoj vodi. Gebinde ist aus Spremnici su

izrađeni umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. od ekološki polietilen (PE) i reciklirati.

Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammel- Čisti kontejneri system (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden. (pogledajte naljepnicu

proizvoda) mogu se zbrinut sustavom zbrinjavanja

otpada.

Sicherheit Sigurnost:

Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, < 5% nichtioni- Sastojci: <5% anionskih tenzida, <5% neionski

sche Tenside, Alkalien, Duft- und Hilfsstoffe. ionski tenzidi, lužine, mirisi i pomoćna sredstva.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG- Gefahrstoffverordnung: Označavanje

Richtlinie 1999/45/EG: C, ätzend. Direktiva 1999/45 / EC: C, korozivna. Verursacht Ver- izaziva

usporedbu. ätzungen. Vrši nagrizanje. Unter Verschluß und für Kinder unzugäng-lich aufbewahren.Bei Berührung mit den Augen sofort U slučaju dodira s

očima odmah gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. temeljito isprati vodom i potražiti

savjet liječnika.  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhand- Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću,

schuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. rukavice i zaštitu za oči / lice.

BeiU slučaju Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wennzdravstvenih tegoba javiti se lječniku uz

möglich dieses Etikett vorzeigen). prikaz naljepnice..

ADR2003/GGVSE : Kennzeichnung für Transport ADR2003 / GGVSE: Označavanje za prijevoz

VE VE VE-Kenn- VE-označavanje zeichnung

Angaben auf Versandpapier Informacije o pomorskom papiru  a, b a, b

UN1719 UN1719 - keine, da Kleinmenge Ne, jer mala količina c c

Zettel 8, List 8,

UN1719 UN1719  - Ätzender alkalischer flüssiger Stoff, Kaustična alkalna tekućina,

nag, (Natriumhydroxid), 8, UN1719, lll br (natrijev hidroksid), 8, UN1719, III

Verpackungseinheiten (VE) Pakiranje jedinica (PU)

a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss a) 1 litra boca sa zatvaranjem otpornim djeteta

(10 Stck. im Karton) (10 kom. U kutiji)

b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton) b) od 5 litara spremnik (2 kom. u pakiranju)

c) 10-Liter-Kanister (einzeln) c) 10-litarski spremnik (pojedinačno

Ov informacija daje neobavezne savjete. Primjenu proizvoda valja prilagoditi uvjetima na mjestu primjene i površinama koje se tretiraju. Ukoliko ne postoji iskustvo u primjeni ili bilo kakva sumnja, proizvod valja isprobati na ograničenoj površini. (D12.02hps)

---------------------------------------------------------------

Zastupstvo-prodaja:SJAJ KAMEN d.o.o.

www.sjaj-kamen.hr - Trg  Antuna Mihanovića 3, Zagreb

Tel.01/2007-570,fax:01/2020-182,mob:098/471-227,

e-mail:dragica@sjaj-kamen.hr