LITHOFIN                                  

  

KUKU

Lithofin Kuku – posebno jako sredstvo za odstranjivanje cementne koprene 
(mat-odsjaja) na premazu

Za uklanjanje cementnih koprena (mat-odsjaja) i ostataka žbuke potrebni su proizvodi koji sadrže kiseline. Samo se pomoću njih stvarno može odstraniti cementni film. «Uklanjanje», to znači prekrivanje sredstvima koja sadrže ulja ili vosak nije trajno rješenje, jer se koprena opet vraća. Takve se površine tada moraju ponovno sređivati samo  uz veliki trošak.

Opis:  Lithofin KUKU sadrži smjesu specijalnih kiselina, kao i komponente koje pojačavaju čišćenje. Ovu već preko 40 godina prokušanu kombinaciju predodređuje Lithofin KUKUe u posebnoj mjeri za mnoge zadaće čišćenja kod profesionalnog korisnika.

Svojstva: Lithofin KUKUe otapa i uklanja površinske nečistoće kao što su ostaci morta, cementna koprena, izbijanje sastojaka na površinu mase (ispraškavanje), zakorjele naslage nečistoće, naslage hrđe i vapnenca.

Tehnički podaci:

gustoća: ca. 1,12 g/cm3

izgled: žućkast, bistar

pH-vrijednost: < 1 (koncentrat)

miris: po gorkom bademu 

otopivost u vodi: vrlo dobra.

Područje primjene:

Lithofin KUKUe univerzalno se primijenjuje nakon postavljanja keramičkih pločica, u pogonima prirodnog kamena, za čišćenje fasada – praktički posvuda gdje se moraju čistiti keramičke pločice, prirodni i betonski građevni kamen.

Osobito se Lithofin KUKUe koristi u vanjskim prostorima i na gradilištu.

Podloge: Sve podloge otporne na kiseline mogu se čistiti ovim sredstvom, kao što su npr. keramičke pločice, ploče s fugama, obloge od cigle, gline i klinkera, koto, kao i površine od betonskog građevnog kamena, pokrivni beton i ispirni beton kao i mnoge vrste prirodnog kamena.

Upozorenje: Lithofin KUKU nije prikladan za polirane i fino brušene površine od vapnenca (mramor, betonski građevni kamen).

Kod prirodnog kamena koji sadrži željezo (npr. Serizzo) može doći do žutog obojenja (hrđa). Zbog toga bi se ove vrste kamena trebale čistiti samo pomoću Lithofin MN-odstranjivačem  cementne koprene; s tim sredstvom ne nastaje ovaj efekt. Za primjenu u unutrašnjem prostoru preporučujemo za keramičke površine Lithofin KF-odstranjivač cementne koprene, koji je blagog mirisa, ili za prirodni kamen specijalan Lithofin MN-odstranjivač cementne koprene.

Obrada: Lithofin KUKUe razrijedi se do 1 : 20, nanese se na prije navlaženu površinu te nakon kratkog djelovanja ispere s puno vode.

Molimo pripazite: U slučaju dvojbe obaviti probu na neupadljivom mjestu. Lithofin KUKU nije prikladan za površine osjetljive na kiseline kao što su emajl, cink,
krom, plemeniti čelik, eloksal, polirani mramor i vapnenac odnosno betonski građevni kamen, određene dekorativne keramičke pločice, lakirane površine i slično. Pare mogu nagristi osjetljive materijale. Za vrijeme i nakon obrade prostore treba dobro prozračiti i provjeriti, da u prostoru nisu zaostale pare.

Izdašnost: ca. 10 – 30 m2/litra ovisno o vrsti i u kojoj mjeri je površina zamazana.

Skladištenje:  Skladištiti u hladnom i zatvorenom prostoru. Trajnost skladištenja ca. 5 godina.

Zaštita okoliša:  Sadržani tensidi su prema WRMG biološki razgradivi. Bez fosfata. Sadržane kiselinske komponente većim se dijelom neutraliziraju pri postupku čišćenja. WGK 1 prema VwVwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada:  AVV-ključ za gospodarenje otpadom 060 199. U vodu može dospjeti samo razrijeđen. Ambalaža je od polietilena koji ne ugrožava okoliš (PE) i da se reciklirati. Isprana ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost: Sastavne tvari: < 5%  neionskih tensida, kiseline, mirisave tvari i pomoćna sredstva. UBA 0790 0002.

Švicarska: GK 4, BAG T br. 73 496.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ (Europske zajednice) 1999/45/EG;C, nagrizajuće. Uzrokuje ozljede kiselinom. Nadražuje dišne organe. Čuvati i paziti da nije dostupno djeci. Ne udisati pare. Kod doticaja s očima odmah temeljito isprati vodom i tražiti savjet liječnika. Pri radu nositi zaštitnu odjeću, zaštitne rukavice i zaštitne naočale / zaštitnu masku za lice.U slučaju nesreće ili slabosti odmah zvati liječnika i po  mogućnosti pokazati ovu etiketu. Raditi samo u dobro prozračenim prostorima.

ADR(GGVSE):                  Označavanje za transport

VE  VE-oznaka    podaci na otpremnom dokumentu

a    UN 1760        nema, radi se o maloj količini

b,c   listić 8,         nagrizajuća tekuća tvar n.a.g.

UN1760              (solna kiselina),8,UN 1760, III

Jedinice pakiranja (VE)

a)  boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim 
     za djecu (10 komada u kartonu)
b)  kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)
c)   kanister od 10 litara (pojedinačno)

Molimo obratite pažnju, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku. Kod ispravno upotrijebljenog razrjeđenja može se promijeniti kategorizacija.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi  mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obraditi.Ako se radi bez iskustva, te u slučaju dvojbi potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik, PP 1134,

D-73236 Wendlingen

