LITHOFIN                                       

          Tehnička uputa br. 168                                

MN-VERSIEGELUNG

LITHOFIN MN-sredstvo za pečaćenje prirodnog i betonskog građevnog kamena 

Opis: Poseban proizvod iz LITHOFIN-programa za mramor, prirodni i betonski građevni kamen (MN). Sredstvo za pečaćenje gotovo za uporabu sadrži vrlo vrijedne akrilate, otopive u organskim otapalima.

Svojstva: Lithofin MN-sredstvo za pečaćenje stvara sjajan flm na površini, koji zatvara pore. Zbog toga voda i nečistoća ne mogu više prodirati, površine je lakše održavati. Znatno je smanjena propusnost vodene pare. Značajno se pojačava struktura boje podloge; nastaje «mokri efekt». Ovisno o podlozi i količini nanesenog sloja jedva da će doći do sklizanja. Film je teško uništiv (vrlo je otporan), ne požuti i uvjetovano otporan na vremenske prilike.

Postojanost:  U unutrašnjem prostoru uz ispravnu njegu i ovisno o zahtjevu mnogo godina. U vanjskom prostoru ovisno o vrsti kamena i vremenskim uvjetima ca. 1 godinu. Kod oslabljenog djelovanja može se ponoviti nanošenje sredstva.

Tehnički podaci:

gustoća: ca. 0, g(cm3

plamište: ca. 25°C(c.C.)

pH-vrijednost: n.a.

izgled: bez boje, bistro

miris: nespecifično, aromatično

otopljivost u vodi: netopiv

Područje primjene: Za sjajno pečaćenje od grubo obrađenih do brušenih površina prirodnog i betonskog građevnog kamena za olakšavanje njege i poboljšanje izgleda. Osobito se koristi u vanjskom prostoru umjesto tekućeg voska.

Podloge: Gotovo sve porozne obloge kao i one koje dobro upijaju tekućine od mramora, granita, Solnhofenove ploče itd. kao i za betonski građevni kamen kao što je teraco, perivi beton i slično.

Obrada: Površine koje se trebaju obraditi moraju biti čiste, osušene i spremne za obradu. Preporuča se obraditi probnu površinu.

Lithofin MN-sredstvo za pečaćenje ravnomjerno nanijeti čistim valjkom, četkom ili plosnatim kistom. Kod podloga koje dobro upijaju tekućine može se pokazati potreba za ponavljanjem postupka.   Molimo obratite pažnju: Ne može se raditi ovim sredstvom na površinama koje slabo upijaju tekućine, koje su polirane ili vrlo fino brušene površine. Staklo, polirane površine, drvene i lakirane površine, plastika i drugi dijelovi osjetljivi na otapala moraju se zaštititi od prskanja. Ne smije se obrađivati površina na žarkom suncu i ne pri temperaturama ispod 5°C ili preko 25°C. Radni se pribor čisti Lithofinom LOESEFIX (otapalo). Lithofin MN-sredstvo za pečaćenje može se opet ukloniti Lithofin LOESEFIX-om ili Lithofin MN-intenzivnim sredstvom za čišćenje.

Upozorenje: Mora se utvrditi, da u zapečaćenu oblogu ne može prodrijeti vlaga te da vlaga iz podloge ne može nikako dospjeti na površinu. Prodiranje vlage dovodi do toga da pečaćenje pobijeli.

Vrijeme sušenja: Po površini se može hodati nakon ca. 45 minuta pri 20°C, površina se potpuno osuši u roku od 24 sata.

Izdašnost:
ca. 10 m2/litra kod grubog vapnenca,
ca. 12 m2/litra kod piljenog granita,

ca. 20 m2/litra kod brušenog betonskog građevnog kamena

Skladištenje: Skladištiti u hladnom, suhom i zatvorenom prostoru. Temperatura ne smije biti preko 25°C; trajnost skladištenja do ca. 4 godine.

Zaštita okoliša: Sadrži otapala, nema kloriranih ugljikovodičnih tvari. Ne smije dospjeti u otpadne vode. WGK 2 prema VwwS od 17.5.99.

Zbrinjavanje otpada: AVV-ključ za gospodarenje otpadom 070 104. Ostaci proizvoda su posebno smeće. Ambalaža je od bijelog lima koji ne ugrožava okoliš i da se reciklirati. Suha, prazna ambalaža može se zbrinuti sustavom sakupljanja vrijednih tvari (vidi upozorenje na etiketi).

Sigurnost: Sredstvo je nakon sušenja zdravstveno pouzdano. Za vrijeme i nakon obrade dobro prozračiti. Tim se sredstvom ne smije raditi u prostorima, u kojima su uskladištene otvorene i lagano zapakirane živežne namirnice.

Sastavne tvari: akrilati, ispitni benzin, nafta (zemno ulje), hidrodesulfurirajuće teške pomoćne tvari.

Švicarska:GK 4, BAGT-br- 76 255.

Propis za opasne tvari: Označavanje prema smjernici EZ ((Europske zajednice) 1999/45/EG:Xn, štetno po zdravlje, N, opasno po okoliš. Zapaljivo. Štetno po zdravlje kod udisanja i doticaja s kožom. Nadražuje dišne organe. Otrovno za vodene organizme, u vodama može dugoročno imati škodljiva djelovanja. Ne smije dospjeti djeci u ruke. Pare se ne smiju udisati. Izbjegavati doticaj s kožom. Ako se proguta odmah potražiti liječnički savjet i pokazati pakiranje ili etiketu.

ADR2003/GGVSE:                       Označavanje za transport

VE             VE-oznaka        Podaci na otpremnom dokumentu

a,b              UN1993           nema, budući da se radi o
                                            ograničenoj količini

c                 listić 3               zapaljiva tekuća tvar, n.a.g.

                   UN1993           (ispitni benzin), 3, UN1993, III

Jedinice pakiranja (VE)

a)   boca od 1 litre sa sigurnosnim zatvaračem neopasnim
     za djecu   (10 komada u kartonu

b)  kanister od 5 litara (2 komada u kartonu)

c)  kanister od 10 litara (pojedinačno)

Molimo obratite pažnju, da podaci vrijede za okoliš i sigurnost za (koncentrirani) proizvod u isporučenom obliku.

Ova obavijest može i treba savjetovati samo neobavezno. Primjena proizvoda treba se prilagoditi mjesnim prilikama i površinama koje se trebaju obrađivati. Ako se radi bez iskustva te u svim dvojbama potrebno je proizvod prije isprobati na nekom neupadljivom mjestu.

Proizvodnja i prodaja: LITHOFIN-Stingel-Chemie – Chemische Fabrik, PP 1134,

D-73236 Wendlingen

